广东开放大学

3号楼4至8层装修项目

招标文件

二 〇 一 四 年 十 二 月

- 项目描述和内容概要

需求单位：广东开放大学

项目名称：3号楼4至8层装修项目

项目地点：广州市下塘西路1号

项目类别：四类

项目预算：31万

二、供应商资质要求

1、具有装修工程合法独立法人资格，提供税务登记证、营业执照。

2、近三年内没有经营中的违法行为（提供无违法承诺书）。

3、房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质。

三、递交资料要求（装订成册，密封完整）

1、供应商提供以下资料（加盖公章）：

投标文件一正四副包含营业执照、资质文件、法人代表授权书（法人代表本人投标的提供身份证复印件及签章）、投标报价及服务承诺（附件1）、工程施工方案、项目参与人员社保情况。要求目录清晰，标明页码。

2、资质文件包含但不限于：

（1）公司基本情况;

（2）技术能力及相关资质;

（3）主要客户及近三年来承担的主要项目情况及同类业绩（2011年至今广州市内30万元以上装修装饰业绩）;

（4）近三年来经济行为受到起诉的情况（无违法犯罪承诺书）。

(5) 房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质

3、报价

《3号楼4至8层装修项目工程量清单及投标报价表》，项目报价为包总价（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金以及包大型机械进出场地的费用）。

4、工程施工方案

（1）实现质量和工期目标的主要措施和承诺；

（2）拟派项目负责人；

（3）竣工验收后保修工作的措施及承诺；

（4）施工人数。

（5）施工材料介绍（环保、产地、厂家获奖情况等）

四、用户需求

| 序号 | 装修地点及内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三号楼四楼装修 |  |
| （1） | 四楼401、403、404三个房间装修内容 |  |
|  | 每个卫生间改造内容 | 吊轻钢龙骨天棚，安装300*300铝彩扣板天花。 |
|  |  | 天花板安装1个300mm的圆形吸顶灯（功率不小于22W）。 |
|  | 每个房间装修内容 | 粉刷墙面和天花板，并油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |
|  |  | 每个房间布网线并安装3个网口（网口需嵌入安装）。 |
|  |  | 安装电话线及接口（接口需嵌入安装）。 |
|  |  | 对电源线进改造，安装线槽、4个电源插座（其中3个电脑电源二三插座，1个空调插座）（插座需嵌入安装）。 |
|  |  | 天花板安装600mm的圆型吸顶灯（功率不小于28W）。 |
|  |  | 用绿色环保漆油漆房门两遍。 |
|  |  | 更换铝合金窗轮及窗扣。 |
| （2） | 四楼走廊及楼梯口装修内容 |  |
|  | 走廊及楼梯口 | 粉刷走廊墙面、楼梯口墙面和天花板，并油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |
|  |  | 每层楼梯口和走廊各安装一个应急灯(含插座）（插座和应急灯需嵌入安装）。 |
|  | 小阳台 | 每层走廊小阳台装1个不锈钢洗手盆和1个水龙头。 |

| （3） | 四楼402房和405房装修内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油漆房门 |  | 402房和405房油漆房门用绿色环保漆油漆房门两遍。 |
|  | 卫生间装修 |  | 吊轻钢龙骨天棚，安装300*300铝彩扣板天花。 |
|  |  |  | 天花板安装1个300mm的圆形吸顶灯（功率不小于22W）。 |
| 2 | 三号楼五楼、六楼（501、502、503、504、505、601、602、603、604、605）10间房装修内容。 |  |  |
| （1） | 五层、六层走廊及楼梯口装修内容 | 粉刷走廊墙面、楼梯口墙面和天花板，并油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |  |
|  |  | 每层楼梯口和走廊各安装一个应急灯(含插座）（插座和应急灯需嵌入安装）。 |  |
|  |  | 走廊小阳台安装1个不锈钢洗手盆和1个水龙头。 |  |
|  |  | 走廊及楼梯口换成400mm圆型吸顶灯（功率不小于22W） |  |
|  |  | 走廊热水主管更换(32mmPP-R热熔管) |  |
| （2） | 每个房间装修内容 | 地面铺地板砖和拋光砖脚线。 |  |
|  |  | 粉刷墙面、天花板油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |  |
|  |  | 更换电源线路，安装1个配电箱（含40A2P空气带漏电开关1个，20A空气开关3个）、4个电源插座（1个空调插座，三个其它插座）（插座需嵌入安装）。 |  |
|  |  | 安装1个网线接口和1个电话接口（网线接口和电话接口需嵌入安装）。 |  |
|  |  | 天花板安装1个600mm圆型吸顶灯（功率不小于28W）。 |  |
|  |  | 安装1个床头灯（含双联开关）。 |  |
|  |  | 更换铝合金窗轮及窗扣 |  |
|  |  | 房门用绿色环保漆油漆两遍。 |  |

| （3） | 每个卫生间改造内容 | 吊轻钢龙骨天棚，安装300*300铝彩扣板天花。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 安装1个8寸排气扇。 |
|  |  | 地面600*300防滑砖。 |
|  |  | 卫生间墙面贴600*300瓷片 |
|  |  | 安装钢塑门 |
|  |  | 冷热给水管安装(25mmPP-R热熔管) |
|  |  | 更换排污主管及给水管。 |
|  |  | 改成马桶坐便器。 |
|  |  | 安装1个大理石洗手台。 |
|  |  | 安装1个陶瓷洗手盆。 |
|  |  | 安装1个洗手盆龙头。 |
|  |  | 安装1个淋浴龙头。 |
|  |  | 安装3角阀1个龙头。 |
|  |  | 安装1面面积不小于0.3平方米的镜子。 |
|  |  | 天花板安装1个300mm的圆形吸顶灯（功率不小于22W）。 |
|  |  | 安装1个不锈钢衣架。 |
|  |  | 卫生间油2层聚氨酯防水涂料（地面全涂，墙面防水涂料高度不低于2米）。 |
| 3 | 三号楼七楼和八楼（701、702、703、704、801、802、803、804、805）9个房间装修内容 |  |
| （1） | 每个房间装修内容 | 粉刷墙面和天花板，并油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |
|  |  | 每个房间布网线并安装3个网口（网口需嵌入安装）。 |
|  |  | 安装电话线及接口（接口需嵌入安装）。 |
|  |  | 对电源线进改造，安装线槽、4个电源插座（其中3个电脑电源二三插座，1个空调插座）（插座需嵌入安装）。 |
|  |  | 天花板安装600mm的圆型吸顶灯（功率不小于28W）。 |
|  |  | 用绿色环保漆油漆房门两遍。 |
|  |  | 更换铝合金窗轮及窗扣。 |
| （2） | 七楼和八楼走廊及楼梯口装修内容 | 粉刷走廊墙面、楼梯口墙面和天花板，并油绿色环保油漆（一遍底漆，两遍面漆）。 |
|  |  | 每层走廊小阳台装1个不锈钢洗手盆和1个水龙头。 |
|  |  | 每层楼梯口和走廊各安装一个应急灯(含插座）（插座和应急灯需嵌入安装）。 |

3.工期要求

自协议签订之日起，中标单位需在60天内完工，保修期按现行《建筑质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）中规定的最低保修期。

4.施工条件及施工要求

（1）施工条件

招标单位不提供临时设施，招标单位可协助中标单位水电接驳。

（2）质量要求

施工项目要求确保项目质量目标。

中标单位签订合同之后，施工项目应先报施工方案，经招标单位确认后，严格按要求施工。

施工项目质量评定标准和规范、规程按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程执行。

（3）其它要求

施工期间清理的余泥须当天运走并清洁干净，施工不影响学校正常的教学和教职工的生活，由于靠近职工宿舍，施工时间规定在上午7:00—12:00及下午14:00—20:00，其余时间未经采购人书面批准后不得施工。

5.材料

招标范围之内项目所用材料，由中标方自行采购。所有使用材料必须是国家检验合格产品，不得使用不合格产品。项目施工材料严格按照投标品牌型号供货，若有调整必须更换为同等档次材料，并以书面方式报采购方批准后方可执行调整变更。

6.项目包干方式

采用中标价包干方式，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金以及包大型机械进出场地的费用。

7. 踏勘现场

投标人自行踏勘，现场联系电话：020-83573940，联系人：蔡老师。踏勘所产生费用由投标人自理。

五、结算方式

项目不支付预付款，项目完成后，经招标单位验收合格，施工方开具正式发票并支付合同总额的5%作为质保金，10个工作日内招标单位向施工方支付合同总价的100﹪，12个月后项目无出现质量问题，招标单位无息返还全额质保金。

六、评标定标原则

1 投标文件的有效性审查。由评标委员会根据招标文件中《有效性审查表》（附件2）对各投标人的投标文件进行审查，并对通过有效性审查的投标人进行投标评审打分（打分标准见附件3）。

2投标的排名。按评标分数从高到低确定排名先后次序，即打分最高的为第一名，依次类推。得分相同的投标文件，由评标委员会确定其排序的先后（根据企业资质等级以及专业对口等情况进行判定）。

3评标结束后，评标委员会推荐前3名依次为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人，若出现中标候选人放弃或无效的依次顺延。

4若有效投标单位不足三家，则重新招标。

七、中标公告

1评标完成后由招标人在招标人网站发布中标公告。

2 对评标结果有疑问的应当在中标公告发出后3个工作日内以书面方式提交给招标人。

附件1

3号楼4至8层装修项目工程量清单及投标报价表

致：广东开放大学

贵校3号楼4至8层装修项目项目此次投标包干总报价为人民币：        元， 大写：        。

| 序号 | 工程或费用项目名称 | 主材品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够请自行添加，超过一页请盖骑缝章。

我方承诺投标产品符合国家质量及安全标准

该项目总工期为        天。

该项目自验收合格之日起提供_______个月免费保修服务。

项目施工材料严格按照投标品牌型号供货，若有调整必须更换为同等档次材料，并以书面方式报采购方批准后方可执行调整变更。

在签署合同协议书之前，本投标书将构成约束我们双方的契约。

投标人(单位公章)：

授权代表：（签字或盖章）

日     期：           年          月          日

附件2

有效性审查表

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封完好加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全、字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中有营业执照复印件（加盖公章）、房屋建筑工程施工总承包企业资质或建筑装修装饰工程专业承包企业资质、有效的法定代表人证明书和法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 有招标文件要求的投标报价及服务承诺书的 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件没有出现投标报价矛盾 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无招标人无法接受的条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |

注：1、“是否通过评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、表中全部条件满足为“通过”。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标是否通过符合性审查。

附件3

综合评分表

| 序号 | 评审项目名称 | 标准分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目总报价（各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评标价）×40） | 40 |  |
| 二 | 主要材料品牌对比（优得10分、良得5分、中得2分、差的0分） | 10 |  |
| 三 | 招标文件响应情况（优得10分、良得6分、中得3分、差的0分） | 10 |  |
| 四 | 施工方案对比（优得15分、良得10分、中得5分、差的1分） | 15 |  |
| 五 | 保修服务方案对比（优得10分、良得6分、中得3分、差的0分） | 10 |  |
| 六 | 投标人2011年以来广州市内30万元以上装修装饰业绩（优得15分、良得10分、中得5分、差的1分） | 15 |  |
|  | 合计 | 100 |  |